马达技术参数

- 具备连续旋转与往复式运动两种模式

- 连续旋转模式下转速：可在250～1200rpm范围内变换设定。

- 数字显示转速。

- 扭矩：可在0.6～4.0Ncm范围内变换设定。

- 在显示屏上随时显示转距的大小、变动。

- 具备反角弯手机转速及扭矩校准功能。

- 机器的主要功能显示于显示屏，可以用下部的开关进行调整。

- 两种电源模式 (使用可充电电池或常规的交流电源)。

- 配备音频指示器，三种不同大小的音量反馈。

- 手控操作，具备手控开/关。

- 本器械涵盖的锉数据库参见以下镍钛系统：

A. 连续旋转系统

- Gates

- PathFile™

- ProtaperR Universal

- Program个性化程序

- ProtaperR  Next

B. 往复式系统

- WaveOne™

- RECIPROC®

- 连续旋转模式中3 种回转模式备选：

- 自动回转之后，再转换为正向转动模式→可以降低根管锉的吃针及折损。

- 自动回转结束之后就停止转动→非常适用于初用者。

- 取消自动回转功能→用于预防时。

技术参数

根管治疗用微型马达X-SMART™ Plus(1套)

- 1.控制单元1个

- 额定输入：DC 18 V 0.5 A

充电 ：W107*D196*H107mm

重量：580g

2.马达手柄连线1条

尺寸：直径22.6X长度133.5mm

重量：150g（包括马达手机线）

3.反角弯机头1个（可高温135°消毒）

齿轮比例：6:1

锉轴附件：直径2.35mm

牙锉柄部的最小适合长度：11 mm

牙锉最大总长：46 mm

卡盘类型：推动按钮

重量：36g

- 手机支架

- F型喷嘴（用于润滑）

- 交流适配器，型号Cincon Electronics Co., Ltd，TR30RAM180，带有欧盟，英国，美国， 澳大利亚可充电插头

- 输入：AC 100-240 V 47-63 Hz

- 输出：DC 18 V 1.67 A

- 尺寸：W62 x D37 x H109 mm

- 重量:300g

- 7.扭矩卡

- 8.用户手册

根尖定位仪参数

尺寸：66 x 55 x 18 mm 重量：55 g  屏幕类型：彩色LEDs

电源：AAA 1.2V 1000mAh镍氢可充电电池外部充电器：输入：100-240 V AC ~ 50-60 Hz 输出：6V DC ± 5%, 1000 mA

自购买之日起保修期为12个月。附件（电线、电池等）自购买之日起保修期为6个月。