心电监护仪招标参数

监护仪外形结构：

- 监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

- ★8.4寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

- 360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

- 主机带电池和记录仪重量3 kg.

- 可选配触摸屏

监测参数：

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

- 3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证

- ★心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高

- ★具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

- ★具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

- 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

- ★采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术

- NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性

可升级参数

- 可选Nellcor血氧算法

系统功能：

- 支持中/英文字符输入

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调

- ★具备报警集中设置功能

- ★具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算

- 可选掉电存储功能

- 具备Nurse Call报警功能

- ★具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

- 他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

- ★具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

- 可配置高容量锂电池，工作时间>=4小时

- 支持有线、无线联网，内置无线网卡，采用双天线设计，保证信号传输稳定可靠

- 支持3通道记录仪

- 可支持外接打印机A4打印

- ★整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

- 防水等级达到IPX1标准

- 产品使用材料通过UL安全认证

认证：

通过CE认证、SFDA认证