血浆解冻箱技术参数

本机加装无线温湿度监控数据可追溯、导出

1、采用NTC热敏电阻温度控制和传感系统，控温精度高；

2、水循环系统进行解冻，迅速、充分、无瞬间温差，温度均衡，不会破坏血浆的有效成分；

3、卫生级耐腐优质不锈钢内胆，保证水质清洁卫生；

4、采用进口磁力循环水泵，无噪音、静音运转；

5、微电脑触摸屏操作，可实时显示温度/时间的变化曲线，简洁方便

6、解冻完成后，自动控干血袋，减少浸泡时间

7、具有超温报警自动断电功能

8、根据用户需要可加装自动除垢装置，保证管路畅通；

9、解冻结束后，水位自动回落，减少浸泡时间。控干血袋。

技术参数：

| 参数 | WGH-III |
| --- | --- |
| 解冻方式 | 水浴式 |
| 存水量 | 22kg±5% |
| 循环能力 | 25L/min |
| 控制范围 | 室温︿60℃ |
| 控温精度 | ±0.2℃ |
| 加热功率 | 1500W |
| 额定电压 | AC220V |
| 频率 | 50Hz |
| 适合化浆量 | 5-10袋 |
| 最大化浆量 | 10袋 |
| 解冻时间 | 10-15分钟 |