斑马软镜技术参数

- 斑马软镜技术参数

1、采用高清电子成像技术

2、摄像头采用CMOS芯片，且要求具备15万以上像素

3、视场(FOV)≥92°

4、最小景深距离<3mm（以检查报告或使用说明书为准）

5、在无负载条件下双向弯曲角度≥275°；在200um光纤负载条件下双向弯曲角度≥274°

6、具有任意弯曲角度自动锁定功能，锁定后角度不发生变化

7、手柄与镜体同轴性为1:1

8、最小弯曲半径≤8.4mm

9、插入管外径≤8.7Fr

10、操作通道内径≥3.6Fr

11、先端外径≤7.5Fr

12、重量≤190g

13、有更符合人体工程学的左右手不同型号供选择

14、镜子为一次性使用，且已取得医疗器械注册证

- 成像主机技术参数

1、具有亮度调节功能（先端镜头两侧具有两个LED多级亮度调节功能）

2、具有影像缩放功能

3、具有影像冻结功能

4、具有白平衡功能

5、视频输出接口CVBS/HDMI/USB不同制式

6、可外接录像设备

7、成像主机可与其他显示器兼容

8、成像主机单独取得医疗器械注册证o

斑马软镜配置清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | XFGC-FU-R |  |
| 2 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | XFGC-FU-L |  |
| 3 | 输尿管成像主机系统 | XFGC-UZ-A |  |