可视喉镜参数

| 名称 | 技术名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 整机参数 | 分辨率 | ≥3.72 lp/mm |
|  | 景深 | 5-100mm |
|  | 液晶屏像素（PIX ） | 320*240 |
|  | 视场角 | 60º±15% |
|  | 电池持续放电时间 | ＞2小时 |
|  | 充电次数 | ＞300次 |
|  | 液晶屏 | 2.5″进口三星TFT屏 |
|  | 摄像头 | 进口30万像素摄像头 |
|  | 外壳 | 进口高分子材料 |
|  | 功耗 | ＞1VA,＜2VA |
|  | 显示器前后转动角度 | 0º～130º |
|  | 显示器左右转动角度 | 0º～270º |
|  | 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度 | ≥150Lux,＜500Lux |
|  | 重 量 | 220g |
|  | 拍照录像功能 | 具备拍照录像功能，数据存储 |
|  | 可存储照片数量 | ＞12万张 |
|  | 可存储录像时长 | 4小时 |
|  | 有线视频输出功能 | 有 |
| 充 电 器 | 充电器输入 | 100-240VAC 50/60Hz |
|  | 充电器输出 | 5V 1000mA |
|  | 充电时间 | <3小时 |
| 工作环境 | 温 度 | -5℃～+50℃ |
|  | 湿 度 | 10%～90% |
|  | 大气压力 | 860hpa～1060hpa |
| 运输、储存环境 | 温 度 | -40℃～55℃ |
|  | 湿 度 | ≤93% |
|  | 大气压力 | 500hpa～1060hpa |