全自动血压计采购参数

1、适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形

2、技术参数

2.1	测量原理:示波法，放气过程测量血压；

2.2	测量范围：

血压:0mmHg～300mmHg；  脉率：35 bpm～185 bpm

2.3	测量精准度:

血压测量精度：±3mmHg；

脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm；

100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm；

2.4	测量分辨率:

压力测量分辨率：1mmHg；  脉率测量分辨率：1bpm；

2.5	适用臂围：16cm～43cm；

2.6	主机病例存储容量：≥2000例；

2.7	数字式LED屏显示：根据《中国高血压防治指南（2010）》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示；

2.8袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度（提供专利技术文件说明）；

2.9血压计工作模式：智能充气、线性放气。

2.10臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度。

2.11数据联网功能：USB接口、WIFI联网(选配)、移动网络模块联网(选配)；

2.12语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示。

2.13病例管理功能：可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理。

2.14卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响。

2.15多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入

2.16热敏打印机：报告单采用自动切纸的热敏打印

2.17豪华版台车(选配):配备可升降台车，以适应不同高度人群检测需求，让检测更加便捷和准确。

3、质量保证及售后服务：

3.1生产厂家在本省有售后服务办事处，免费提供操作和维修培训。

3.2通过德国TUV质量体系认证

3.3	免费提供软件升级，免费提供现场操作培训和日常维护