血气电解质分析仪技术参数

1、测量项目：血气电解质等10个参数,pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Glu、Lac、Hct。

2、计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、TCa、nCa、Rl、THb(c) 等测量项目和计算项目≥25项

3、内置不间断电源，断电后满足1小时以上的工作时间

4、同时支持注射器和毛细管测量，自动识别注射器和毛细管，不需适配器

5、样本量：全血小于等于150uL，毛细管最低采血量小于等于50uL

6、样品恒温 37±0.2℃

- 7、内置酸碱平衡自动智能分析系统

- 8、样品、试剂预热功能

- 采样针内、外壁自动清洗

- 在线液流温度电极监测

- 11、有人体红外探测功能

- 12、电极测量方式：采用免维护微电极技术，血气项目采用块状电极，电解质项目采用固态离子选择性电极

- 13、进样方式：自动进样，能自动检测并排除小气泡和微血凝块

- 14、试剂使用周期：多种规格试剂包可供选择，试剂包常温下保存期大于等于半年

- 15、测试速度大于等于20个样本/小时