输尿管镜技术参数

1.规格：镜体外径：9.5Fr, 6°，工作长度：430mm；

2.可承受≥15度弯曲

3.消除了视场中的网纹现象，使图像更清晰

4.视场角大于45度。便于在视场中观察手术器械位置

5.视向角为＞5度,极限+3，-3。

6.放大倍数：距离5mm处大于2.5X

7.分辨率：距离5mm处大于4.68LP/mm。

8.成像清晰范围：1mm—20mm

9.采用镜体与水阀，器械阀分离式结构，便于消毒和操作

10.圆滑的插入部，渐细的外鞘，避免划伤

11.光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接