膀胱镜技术参数

（1）认证：通过ISO9001：2000质量认证体系；产品符合GB9706相关安全标准；

（2）窥镜：全部采用进口优质不锈钢材质制造；

（3）光学系统：德国进口光学玻璃、光纤、光锥材料生产；蓝宝石镜头，带方向标;提供进口材料报关单等证明材料

（4）视场角：》60°; 视向角：0°、30°、70°;

（5）分辨率：9Lp/mm; 放大倍数：〉1.5x;

（6）镜管外径：4mm,目镜罩外径：32

（7）光缆插头外径：8、10

（8）器械材质：全部采用进口优质不锈钢材料制造，防腐性能强，表面无镀层；

（9） 可与STORZ产品互换器械使用

（10）本产品符合GB9706.1、GB9706.19的安全要求。